Anzugsdrehmomentübersicht C16NZ

fate_md | www.kaoscrew.de

Abdeckblech Schwungscheibe an Getriebeglocke 7Nm

Abgaskrümmer an Hosenrohr 25Nm

Abgaskrümmer an Motorblock 20Nm

Ansaugkrümmer an Motorblock 20Nm

Ausrücklagerführungshülse an Getriebegehäuse 5Nm

Begrenzungsscheibe Nockenwelle in Nockenwellengehäuse 8Nm

Differentialdeckel an Getriebe M7 x 1,0 15Nm; M8 x 1,25 20Nm

Getriebe an Motorblock 75Nm

Getriebehalter vorn an Getriebe 65Nm

Getriebehalterdämpfungsblock vorn an Karosse 75Nm (3)

Hintere Zahnriemenabdeckung an Motorblock 15Nm

Keilrippenriemenscheibe an Motorblock 25Nm

Kühlmitteltemperaturgeber an Ansaugkrümmer 20Nm

Kupplungsdruckplatte an Schwungscheibe 15Nm

Kupplungsgabel an Ausrückhebel 35Nm

Kurbelwellenriemenscheibe an Kurbelwelle (Gewindelänge 23mm) 55Nm (2)

Lambdasonde an Abgaskrümmer / Hosenrohr 30Nm

LiMa an Spannlasche 30Nm

LiMa-Halter an Motorblock 30Nm

Motorhalter an Motorblock 60Nm

Motorhalterdämpfungsblock an Karosse 65Nm (1)

Nockenwellenrad an Nockenwelle 45Nm (3)

Öldruckschalter an Ölpumpe 35Nm

Ölpumpe an Motorblock 6Nm (1)

Ölsaugrohr an Ölpumpe 8Nm (1)

Ölwanne an Motorblock 8Nm (1)

Servopumpe an Motorblock 30Nm

Thermostatgehäuse an Motorblock 10Nm

Ventildeckel an Nockenwellengehäuse 8Nm

Verschlussschraube Öldruckregelkolben an Ölpumpe 30Nm

Wasserpumpe an Motorblock 8Nm

Zahnriemenspannrolle an Motorblock 20Nm

Zylinderkopf an Motorblock 25Nm + 60° +  60° + 60° (3) [Reihenfolge siehe unten]

- Schraubensicherung verwenden

- Wenn die Gewindelänge 30mm beträgt, Schraube grundsätzlich erneuern und mit 55Nm + 45° bis 60°

- Neue Schraube(n) verwenden!

Reihenfolge Zylinderkopfschrauben montieren:

10	6	2	3	7

9	5	1	4	8

Gesamtfüllmenge Kühlsystem: 5,7l

Zündkerzen: Bosch WR 7 DC; Beru 14 R-7 DU

Zündreihenfolge: 1-3-4-2

Quelle: „Jetzt helfe ich mir selbst – Opel Astra“ H. R. Etzold, ISBN 3-7688-0760-6